УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

города Ульяновска

от_______________№__________

ПОРЯДОК

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «город Ульяновска» в отопительный период 2024-2025 годов

- Общее положение

  - Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «город Ульяновск» в отопительный период 2024-2025 годов с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации муниципального образования «город Ульяновск», ресурсоснабжающих организаций, управляющий компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения города.

  - В настоящем Порядке под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объектах теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

  - К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременные нарушения теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

1.4. Основными задачами администрации муниципального образования «город Ульяновск» являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу диспетчерской службы;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативном планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- организовать принятие мер по охране опасных зон (ограждение, охрана, освещение места аварии);

- сообщить оперативному дежурному единой диспетчерской службы (05) о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергии, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

- Цели и задачи

  - Целями Порядка являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Порядка являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Организация работ

  - Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварии осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющий эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – единая диспетчерская служба (05) по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации;

- на объектовом уровне – диспетчерская служба ресурсоснабжающей организаций.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

  - Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 минут.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования «город Ульяновск» и ресурсоснабжающих организаций;

- электронная модель схемы теплоснабжения в программном комплексе геоинформационные системы ZuluGIS, находящаяся в ресурсоснабжающей организации для занесения оперативных данных с целью принятия своевременного решения по переключению потребителей в зоне аварийной ситуации.

Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

  - Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует дежурного единой диспетчерской службы (05) на позднее 10 минут с момента происшествия, чрезвычайной ситуации, муниципальное образование «город Ульяновск».

Ресурсоснабжающая организация с применением электронного моделирования аварийной ситуации в схеме теплоснабжения муниципального образования «город Ульяновск», выполненной на базе программного комплекса геоинформационные системы ZuluGIS, разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.

О сложившейся ситуации муниципальное образование «город Ульяновск» информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте муниципального образования «город Ульяновск»  и в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе города, председателю  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск», дежурному единой диспетчерской службы (05).

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск».

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причины аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов | Муниципальное образование «город Ульяновск» |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов | Ресурсоснабжающая организация |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов | Муниципальное образование «город Ульяновск» |  |
| Порыв се- | Предельный | Прекращение | Муниципальное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| тей водоснабжения | износ, повреждение на трассе | циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | образование «город Ульяновск» |  |

Расчёт допустимого временя устранения технологических нарушений:

- на объектах водоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | свыше 400 до 1000 | 12 | 18 |
| 3 | Отключение водоснабжения | свыше 1000 | 18 | 24 |

- на объектах теплоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

- на объектах электроснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

- на объектах газоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Отключение газоснабжения | 4часа |

Порядок действий комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации в диспетчерскую службы ресурсоснабжающей организации об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объёма последствий аварийной ситуации (количество населённых пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования «город Ульяновск»; - организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; - организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; | Немедленно | - ресурсоснабжающие организации, администрация города -аварийно-восстановительные бригады, ресурсоснабжающие организации, администрация города |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - сбор от диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по её устранению, задействованных силах и средствах. |  | - единая диспетчерская служба (05) |
| 2 | Усиление диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций и единой диспетчерской службы (05) (при необходимости). | Ч+1 час 30 мин | - ресурсоснабжающие организации, единая диспетчерская служба (05), администрация города |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержания их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; - подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в тёмное время суток; - обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы; - сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания по объектам. |  | - ресурсоснабжающие организации, администрация города -аварийно-восстановительные бригады, ресурсоснабжающие организации, администрация города - единая диспетчерская служба (05) |
| 4 | При поступлении сигнала в администрацию города об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: - оповещение и сбор комиссии по предупреждению и | Немедленно, Ч+1 час 30 мин | - единая диспетчерская служба (05) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» (по решению председателя комиссии при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлёкших нарушение условий жизнедеятельности людей). |  |  |
| 5 | Проведение расчётов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения, в том числе с применением электронного моделирования аварийной ситуации в схеме теплоснабжения города и выдача рекомендаций. | Ч+2 часа 00 минут | - администрация города, единая диспетчерская службы (05) |
| 6 | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» и подготовка распоряжения председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» «О переводе муниципального звена территори- | Ч+(1 час 30 минут – 2 часа 30 минут) | - председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации в режим повышенной готовности (по решению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск». |  |  |
| 7 | Организация работы оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск». | Ч+2 часа 30 минут | Глава города |
| 8 | Уточнение (при необходимости): - пунктов приёма эвакуированного населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечение эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых. | Ч+2 часа 30 минут | - эвакоприёмная комиссии муниципального образования «город Ульяновск» |
| 9 | Выезд оперативной группы муниципального образования «город Ульяновск» на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для её ликвидации (по решению Главы города). | Ч+(2 часа 00минут-3 часа 00 минут) | - оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной чрезвычайной ситуации. |  |  |
| 10 | Организация населения круглосуточного дежурства руководящего состава муниципального образования «город Ульяновск» (по решению Главы города). | Ч+3 часа 00 минут | - оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» |
| 11 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3 часа 00 минут | - оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» |
| 12 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости). | Ч+3 часа 00 минут | - оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» |
| 13 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения муниципального об- | Ч+3 часа 00 минут | - оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасно- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | разования «город Ульяновск». |  | сти муниципального образования «город Ульяновск» |
| 14 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведение работ по её ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения МО; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждый час (в течении первых суток), 2 часа (в течении последующие сутки) | - оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» |
| 15 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения муниципального образования «город Ульяновск». | В ходе ликвидации аварии | - оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» |
| 16 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 часа 00 минут | - отделы полиции МВД России по городу Ульяновску |
| 17 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» | - аварийно-восста-новительные бригады ресурсоснабжающих организаций |

По истечении 24 часов после возникновения арии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» о переводе о переводе муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации в режим чрезвычайной ситуации | Ч+24 часа 00 минут | - председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» |
| 19 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации чрезвычайной ситуации. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований. Определение количества средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации. | По решению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» | - администрация города Ульяновска |
| 20 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла чрезвычайная ситуация. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа | - оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» |
| 21 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена террито- | При обеспечении устойчивого функционирования | - секретарь комиссии по предупреждению и ликвида- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации в режим повседневной деятельности. | объектов жизнеобеспечения населения | ции чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» |
| 22 | Доведение распоряжения председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» о переводе органов территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации в режим повседневной деятельности. | По завершению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации | - оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» |
| 23 | Анализ и оценка эффективности проведённого комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации. | В течении месяца после ликвидации чрезвычайной ситуации | - председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» |

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

  - При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативны меры по обеспечению безопасности на месте (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости диспетчер организует оповещение заместителя Главы администрации города, ответственного за жизнеобеспечение города.

  - О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по её локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется отдел Единой  дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) муниципального бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты» администрации города Ульяновска и Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска.

  - Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей (теплосетевой)  организацией по согласованию с администрацией города Ульяновска – по квартальным отключениям.

  - Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии абонентов принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций по согласованию с администрацией города Ульяновска и  ЕДДС.

  - Команда об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

  - Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

  - В случае, когда в результате аварии создаётся угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательными немедленным извещением ЕДДС (в случае необходимости) перед отключением после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

  - Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязан:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершению аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и  подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.9. Организации и предприятий всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направит своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или ЕДДС для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2 часов в любое время суток.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения

  - Ежедневно после приёма смены, а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу диспетчеру ЕДДС оперативной информации:

- о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей;

- о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

5.2. Администрация города Ульяновска, ЕДДС осуществляют контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утверждённых режимов работы системы теплоснабжения.

5.3. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций информируют администрацию города Ульяновска, ЕДДС и потребителей за пять дней до намеченных работ.

5.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии – немедленно.

5.5. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники города диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации, администрации города Ульяновска и ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на водозаборном узле города, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей вплоть до полного его прекращения.

5.6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, дожжен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей и теплосетевой  организации и ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

5.7. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией города Ульяновска вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС.

5.8. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организацией с одновременным извещением ЕДДС.

5.9. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ЕДДС время начала включения.

- Техническая документация

  - Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов тепловой энергии, являются:

- настоящий Порядок;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Порядка с учётом действующей нормативно-технической документации;

- утверждённые техническими руководителями предприятий схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при ариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего из заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчётном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается её руководством.

  - Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, ЕДДС ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.